MSC/NASTRAN for Windows

Краткий справочник пользователя

Содержание

The MacNeal-Schwendler Corporation

МОСКВА 1996

1. Команды главного меню

1.1  Раздел File (работа с файлами)

1.2  Раздел Tools (инструментарий)

1.3  Раздел Create (формирование)

1.4  Раздел Generate (генерация)

1.5  Раздел Modify (модификация)

1.6  Раздел List (список)

1.7  Раздел Delete (удаление)

1.8  Раздел Check (проверка)

1.9  Раздел Group (группирование)

1.10 Раздел View (вид)

1.11 Раздел Help (справка)

2. Команды недоступные из меню

3. Команды мнемонического меню

4. Команды меню быстрого доступа

Приложение A  Библиотека конечных элементов системы  MSC/NASTRAN for Windows

A.1  Одномерные элементы

A.1.1 Стержневой элемент типа ROD

A.1.2 Элемент трубы типа TUBE

A.1.3 Криволинейный элемент трубы типа CURVED TUBE

A.1.4 Балочный элемент типа BAR

A.1.5 Балочный элемент типа BEAM

A.1.6 Элемент криволинейной балки типа CURVED BEAM

A.1.7 Упругий элемент типа SPRING

A.1.8 Упругий элемент типа DOF SPRING

A.1.9 Контактный элемент типа GAP

A.1.10 Графический элемент типа PLOT ONLY

A.1.11 Контактный элемент типа SLIDE LINE

A.2  Плоские элементы

A.2.1 Элемент SHEAR PANEL (сдвиговая панель)

A.2.2 Мембранный элемент типа MEMBRANE

A.2.3 Изгибный элемент типа BENDING

A.2.4 Универсальный оболочечный элемент типа PLATE

A.2.5 Слоистый элемент типа LAMINATE

A.2.6 Плоско-деформируемый элемент типа PLANE STRAIN

A.3  Объемные элементы

A.3.1 Осесимметричный элемент

A.3.2 Объемный элемент типа SOLID

A.4  Другие элементы

A.4.1 Элемент типа MASS

A.4.2 Элемент типа MASS MATRIX

A.4.3 Жесткий элемент типа RIGID

A.4.4 Элемент типа STIFFNESS MATRIX

Приложение B Некоторые временные характеристики выполнения анализа в  системе MSC/NASTRAN for Windows

# 1.	Команды главного меню

## 1.1		Раздел File (работа с файлами)

- Загрузка, сохранение, экспорт, импорт и печать моделей, запись и выполнение программ.

New					Создание новой модели и работа с ней.

Open				Загрузка существующей модели и работа с ней.

Save				Сохранение текущей модели.

Save As				Сохранение текущей модели под новым именем.

Timed Save	Автоматическое сохранение модели через заданные промежутки времени.

Page Setup			Оформление страницы для вывода рисунков.

Print				Вывод на принтер или графопостроитель.

Printer Setup		Выбор принтера и его настройка.

Picture		>>		Копирование или сохранение рисунков.

Copy	Копирование активного окна в ячейку обмена информацией (clipboard).

Save	Запись активного окна в графический файл.

Save Desktop	Запись всего экрана в графический файл.

Replay	Отображение на экране графического файла.

Messages	>>		Копирование или сохранение выбранных сообщений.

Copy	Копирование сообщений в ячейку обмена информацией (clipboard).

Save	Запись сообщений в файл.

Translate	Импорт и экспорт модели (связь с внешними системами).

Analyze				Выполнение анализа текущей модели.

Read Output			Считывание результатов расчета.

Program		>>		Работа с программами.

Run	Запуск файла с программой.

Record	Включение записи программы (действий пользователя) в файл.

Stop Recording	Выключение записи программы.

Convert Units		Настройка системы единиц измерения.

Rebuild	Проверка и исправление испорченных или неполных моделей.

Preferences	Изменение исходных параметров для моделей и программ.

Exit					Возврат в среду Windows.

## 1.2		Раздел Tools (инструментарий)

- Управление параметрами рабочей плоскости, курсора, модели; команды UNDO и REDO.

Undo				Отмена последней выполненной команды.

Redo				Отмена последней команды Undo.

Workplane	Определение места и ориентации трехмерной рабочей плоскости.

Move Workplane		Перемещение или поворот рабочей плоскости.

Snap To	Управление методом фиксации расположения графического курсора, а также управление параметрами рабочей плоскости.

Cursor Position	Включение/выключение окна с указанием текущих координат графического курсора.

Toolbox	Включение/выключение графической панели, дублирующей главное меню.

Parameters	Изменение значений, принимающихся по умолчанию для идентификаторов, приращений, цвета и т.д.

## 1.3		Раздел Create (формирование)

- Построение модели и управление формированием выходных данных (результатов расчета) для их дальнейшей обработки.

Coord Sys	Формирование дополнительных (локальных) систем координат.

Point				Формирование точки.

Line			>>		Формирование прямой линии.

Project Points	Прямая в рабочей плоскости между проекциями двух точек на эту плоскость.

Horizontal	Прямая вдоль оси X рабочей плоскости.

Vertical	Прямая вдоль оси Y рабочей плоскости.

Perpendicular	Прямая в рабочей плоскости, перпендикулярная к указанной кривой.

Parallel	Прямая в рабочей плоскости, параллельная указанной прямой.

Midline	Прямая в рабочей плоскости, равноудаленная от двух указанных линий.

At Angle	Прямая под заданным углом к оси X рабочей плоскости.

Angle to Curve	Прямая в рабочей плоскости, под заданным углом к выбранной кривой.

Point and Tangent	Прямая в рабочей плоскости, касательная к указанной кривой и проходящая через заданную точку.

Tangent	Прямая в рабочей плоскости, касательная к двум заданным кривым.

Rectangle	Прямоугольник в рабочей плоскости, определяемый двумя противоположными углами.

Continuous	Построение незамкнутых и замкнутых ломаных кривых на основе отрезков прямых линий.

Points	Прямая между двумя существующими точками.

Coordinates	Формирование прямой линии с указанием координат ее краев.

Offset	Прямая, смещенная в направлении заданного вектора на указанное расстояние от выбранной прямой.

Vectored	Прямая вдоль заданного вектора.

Arc			>>		Формирование дуги.

Center-Start-End	Дуга в рабочей плоскости, определяемая центром, а также начальной и конечной точками.

Radius-Start-End	Дуга в рабочей плоскости, определяемая начальной и конечной точками и радиусом.

Angle-Start-End	Дуга в рабочей плоскости, определяемая углом, а также начальной и конечной точками.

Angle-Center-Start	Дуга в рабочей плоскости, определяемая центром, углом и начальной точкой.

Chord-Center-Start	Дуга в рабочей плоскости, определяемая центром, начальной точкой и длиной хорды.

Points	Дуга, определяемая тремя точками.

Center and Points	Дуга, определяемая центром и двумя конечными точками.

Start-End-Direction	Дуга, определяемая двумя конечными точками  и начальным касательным вектором.

Circle		>>		Формирование окружности.

Radius	Окружность в рабочей плоскости, определяемая центром и точкой на окружности.

Diameter	Окружность в рабочей плоскости, определяемая двумя точками по краям диаметра.

Center	Окружность в рабочей плоскости, определяемая центром и заданным радиусом.

Two Points	Окружность в рабочей плоскости, определяемая двумя точками и радиусом.

Point-Tangent	Окружность в рабочей плоскости, определяемая центром и являющаяся касательной к указанной кривой.

Tangent to Curves	Окружность в рабочей плоскости, определяемая радиусом и являющаяся касательной к двум указанным кривым.

Concentric	Окружность в рабочей плоскости, концентрическая относительно другой окружности или дуги.

Point to Arc	Окружность, определяемая тремя точками.

Center and Points	Окружность, определяемая центром и двумя точками.

Spline		>>		Формирование сплайна.

Project Control Points	Сплайн в рабочей плоскости, определяемый четырьмя управляющими точками (control points).

Project Points	Сплайн в рабочей плоскости, определяемый четырьмя точками, через которые он проходит (thru points).

Ellipse	Формирование эллипса на основе сплайна.

Parabola	Формирование параболы.

Hyperbola	Формирование гиперболы.

Control Points	Сплайн, определяемый четырьмя управляющими точками (control points).

Points	Сплайн, определяемый четырьмя точками, через которые он проходит (thru points).

Equation	Сплайн, определяемый коэффициентами параметрического уравнения.

Tangents	Сплайн, определяемый конечными точками и касательными векторами к ним.

Blend	Сплайн, формирующий плавный переход между двумя указанными кривыми.

Offset	Сплайн, равноудаленный от другого сплайна.

Surface		>>		Формирование поверхности.

Corners	Поверхность, определяемая координатами трех или четырех ее углов.

Edge Curves	Поверхность, определяемая тремя или четырьмя ограничивающими ее кривыми.

Aligned Curves	Поверхность, определяемая четырьмя кривыми, установленными в одном и том же параметрическом направлении.

Sector	Плоская поверхность вращения, определяемая дугой или окружностью.

Ruled	Поверхность, определяемая двумя ограничивающими кривыми (остальные две ограничивающие кривые формируются автоматически на основе линейной интерполяции).

Extrude	Поверхность, определяемая движением (“выдавливанием”) одной или нескольких кривых в направлении заданного вектора.

Revolve	Поверхность, определяемая вращением одной или нескольких кривых вокруг заданного вектора.

Sweep	Поверхность, определяемая движением одной или нескольких кривых вдоль заданного пути, который также может быть представлен одной или несколькими кривыми.

Plane	Плоская прямоугольная поверхность.

Cylinder	Цилиндрическая или коническая поверхность (полная или сектор).

Sphere	Сферическая поверхность (полная или сектор).

Volume		>>		Формирование объемного тела.

Corners	Объемное тело, определяемое координатами углов.

Surfaces	Объемное тело, определяемое ограничивающими поверхностями.

Between	Объемное тело между двумя поверхностями.

Extrude	Объемное тело, определяемое движением (“выдавливанием”) одной или нескольких поверхностей в направлении заданного вектора.

Revolve	Объемное тело, определяемое вращением одной или нескольких поверхностей вокруг заданного вектора.

Cylinder	Цилиндрическое или коническое объемное тело (полное или сектор).

Sphere	Сферическое объемное тело (полное или сектор).

Text				Формирование текста для пояснений или заголовков.

Node				Формирование узла конечноэлементной сетки (КЭС).

Element				Формирование элемента.

Material				Определение свойств материала (E, G, nu и т.д.).

Property	Определение свойств элементов (толщина, площадь поперечного сечения, моменты инерции и т.д.).

Load		>>		Нагружение конечноэлементной модели.

Set	Создание или активизация варианта нагружения, изменение заголовка варианта нагружения.

Body	Гравитационное, центробежное и общее температурное нагружение, принимаемое по умолчанию.

Nodal	Узловые силы, перемещения, ускорения и температуры.

Elemental	Давление и температуры в элементах.

Copy 	Копирование активного варианта нагружения.

From Output	Преобразование результатов предыдущего расчета в нагрузки.

Constraint	>>	Закрепление конечноэлементной модели (граничные условия).

Set	Создание или активизация варианта закрепления, изменение его заголовка.

Nodal	Ограничение степеней свободы в узлах.

Equation	Описание граничных условий с помощью уравнения.

Copy	Копирование активного варианта закрепления.

Function				Задание временных и температурных зависимостей.

Variables			Определение уравнений и переменных.

Layers				Определение и редактирование слоев.

Output	>>	Формирование наборов выходных данных (результатов расчета) и работа с ними.

Set	Создание, активизация или изменения заголовка варианта результатов расчета.

Vector	Создание, активизация или изменения заголовка вектора, входящего в состав варианта результатов расчета.

Define	Определение величины выходных данных в активном векторе для отдельных узлов или элементов.

Fill	Определение выходных данных в активном векторе на основе уравнения (возможен групповой выбор узлов или элементов).

Convert	Преобразование результатов расчета в узлах КЭС в результаты расчета в элементах и наоборот.

Copy	Копирование результатов расчета.

Linear	Определение нового варианта результатов расчета в виде линейной комбинации других результатов.

Calculate	Определение нового варианта результатов расчета на основе уравнения.

Envelope	Определение нового варианта результатов расчета на	основе минимальных или максимальных значений указанных векторов из других вариантов.

Error Estimate	Оценка погрешности в результатах расчета.

From Load	Преобразование нагрузок в выходные данные для дальнейшей обработки их с помощью постпроцессора.

Transform	Перевод результатов расчета из глобальной системы координат в любые другие существующие системы.

Extrapolate	Линейная экстраполяция результатов, полученных в центрах тяжести оболочечных и объемных элементов, для угловых узлов этих элементов.

## 1.4		Раздел Generate (генерация)

- Дополнительные команды для генерации конечноэлементных сеток и формирования геометрии.

Copy	>>	Копирование узлов, элементов и геометрических примитивов с одновременным переносом в пространстве.

Point	Копирование точек со смещением в направлении заданного вектора.

Curve	Копирование кривых и принадлежащих им точек со смещением в направлении заданного вектора.

Surface	Копирование поверхностей и принадлежащих им геометрических примитивов (кривые, точки) со смещением в направлении заданного вектора.

Volume	Копирование объемов и принадлежащих им геометрических примитивов (поверхности, кривые, точки) со смещением в направлении заданного вектора.

Node	Копирование узлов конечноэлементной сетки со смещением в направлении заданного вектора.

Element	Копирование элементов и принадлежащих им узлов со смещением в направлении заданного вектора.

Rotate	>>	Копирование узлов, элементов и геометрических примитивов с одновременным поворотом в пространстве.

Point	Копирование точек с поворотом вокруг заданного вектора.

Curve	Копирование кривых и принадлежащих им точек с поворотом вокруг заданного вектора.

Surface	Копирование поверхностей и принадлежащих им геометрических примитивов (кривые, точки) с поворотом вокруг заданного вектора.

Volume	Копирование объемов и принадлежащих им геометрических примитивов (поверхности, кривые, точки) с поворотом вокруг заданного вектора.

Node	Копирование узлов конечноэлементной сетки с поворотом вокруг заданного вектора.

Element	Копирование элементов и принадлежащих им узлов с поворотом вокруг заданного вектора.

Reflect	>>	Зеркальное отображение узлов, элементов и геометрических примитивов.

Point	Зеркальное отображение точек относительно указанной плоскости.

Curve	Зеркальное отображение кривых и принадлежащих им точек относительно указанной плоскости.

Surface	Зеркальное отображение поверхностей и принадлежащих им геометрических примитивов (кривые, точки) относительно указанной плоскости.

Volume	Зеркальное отображение объемов и принадлежащих им геометрических примитивов (поверхности, кривые, точки) относительно указанной плоскости.

Node	Зеркальное отображение узлов конечноэлементной сетки относительно указанной плоскости.

Element	Зеркальное отображение элементов и принадлежащих им узлов относительно указанной плоскости.

Extrude	>>	Генерация конечноэлементной сетки путем “выдавливания” геометрических примитивов или конечных элементов.

Curve	Выдавливание (движение по заданной траектории) кривых с одновременной генерацией конечноэлементной сетки заданной плотности. Плотность сетки предварительно задается с помощью команд “Mesh size >> Along curve”.

Element	Выдавливание конечных элементов с образованием новых элементов (в процессе выполнения этой операции из линейных элементов получаются оболочечные, а из оболочечных - объемные).

Revolve	>>	Генерация конечноэлементной сетки путем вращения геометрических примитивов или конечных элементов вокруг указанного вектора.

Curve	Вращение кривых с одновременной генерацией конечноэлементной сетки заданной плотности. Плотность сетки предварительно задается с помощью команд “Mesh size >> Along curve”.

Element	Вращение конечных элементов с одновременной генерацией новых элементов (в процессе выполнения этой операции из линейных элементов получаются оболочечные, а из оболочечных - объемные).

Between	Генерация конечноэлементной сетки между указанными углами (вершинами).

Region	Генерация конечноэлементной сетки между указанными узлами.

Mesh Size	>>	Определение плотности конечноэлементной сетки (размера элементов) для последующей ее генерации с помощью команд “Boundary Mesh” и “Transition”.

Default	Установка размера конечного элемента, который будет в дальнейшем использоваться генераторами сетки по умолчанию.

At Point	Определение размера сетки в точке (указанный размер будет действовать на все кривые, которым принадлежит эта точка).

Along Curve	Определение плотности сетки (количества элементов) вдоль кривой.

On Surfaces	Определение плотности сетки (количества элементов) вдоль кривых, ограничивающих поверхность.

On Geometry>>	Генерация конечноэлементной сетки на базе геометрических примитивов.

On Point	Генерация узлов сетки в геометрических точках.

Along Curve	Генерация КЭС вдоль кривой с использованием заданных размеров сетки.

On Surface	Генерация КЭС на поверхности с использованием заданных размеров сетки.

In Volume	Генерация КЭС в объемном теле с использованием заданных размеров сетки.

Define Boundary	Определение границ для автоматической генерации конечноэлементных сеток.

Boundary Mesh	Автоматическая генерация КЭС в пределах одной или более заданных границ.

Transition		Автоматическая генерация КЭС между существующими углами (вершинами).

Refine Mesh		Сгущение КЭС в указанной части модели.

Smooth		Улучшение (оптимизация) формы элементов (устранение искажений).

Edge Members	Генерация линейных конечных элементов вдоль свободных ребер указанных элементов.

## 1.5		Раздел Modify (модификация)

- Модификация (редактирование) существующей геометрической или конечноэлементной модели.

Trim	Удаление частей кривых с использованием отсекающих кривых (подгонка выступающей кривой до точки пересечения с указанной кривой).

Extend	Продление одной или более кривых до указанного места.

Break	Разбиение кривых на две части в указанном месте.

Join	Продление кривых до точки их пересечения.

Fillet	Соединение кривых дугой окружности (скругление).

Chamfer	Построение фасок.

Project	>>	Проецирование геометрических точек и узлов конечноэлементной сетки на кривую или поверхность.

Point onto Curve	Проецирование с перемещением точек на указанную кривую.

Node onto Curve	Проецирование с перемещением узлов на указанную кривую.

Point onto Surface	Проецирование с перемещением точек на указанную поверхность.

Node onto Surface	Проецирование с перемещением узлов на указанную поверхность.

Move To	>>	Перемещение части модели в указанную позицию.

Coord Sys	Перемещение систем координат в указанное место.

Point	Перемещение точек в указанное место.

Node	Перемещение узлов в указанное место.

Move By	>>	Перемещение части модели вдоль заданного вектора.

Coord Sys	Перемещение систем координат вдоль заданного вектора.

Point	Перемещение точек вдоль заданного вектора.

Curve	Перемещение кривых вдоль заданного вектора.

Surface	Перемещение поверхностей вдоль заданного вектора.

Volume	Перемещение объемных тел вдоль заданного вектора.

Node	Перемещение узлов вдоль заданного вектора.

Element	Перемещение элементов вдоль заданного вектора.

Rotate To	>>	Поворот части модели между двумя указанными позициями.

Coord Sys	Поворот систем координат между указанными позициями.

Point	Поворот точек между указанными позициями.

Curve	Поворот кривых между указанными позициями.

Surface	Поворот поверхностей между указанными позициями.

Volume	Поворот объемных тел между указанными позициями.

Node	Поворот узлов между указанными позициями.

Element	Поворот элементов между указанными позициями.

Rotate By	>>	Поворот части модели на заданный угол.

Coord Sys	Поворот систем координат на заданный угол.

Point	Поворот точек на заданный угол.

Curve	Поворот кривых на заданный угол.

Surface	Поворот поверхностей на заданный угол.

Volume	Поворот объемных тел на заданный угол.

Node	Поворот узлов на заданный угол.

Element	Поворот элементов на заданный угол.

Align	>>	Альтернативный метод перемещения и/или поворота части модели путем совмещения одного заданного вектора с другим (с помощью этой команды можно выполнить поворот и перемещение за одну операцию).

Coord Sys	Перемещение и/или поворот систем координат.

Point	Перемещение и/или поворот точек.

Curve	Перемещение и/или поворот кривых.

Surface	Перемещение и/или поворот поверхностей.

Volume	Перемещение и/или поворот объемных тел.

Node	Перемещение и/или поворот узлов.

Element	Перемещение и/или поворот элементов.

Scale	>>	Масштабирование части модели.

Point	Масштабирование точек.

Curve	Масштабирование кривых.

Surface	Масштабирование поверхностей.

Volume	Масштабирование объемных тел.

Node	Масштабирование узлов.

Element	Масштабирование элементов.

Edit	>>	Редактирование составляющих конечноэлементной модели.

Coord Sys	Переопределение систем координат.

Point	Переопределение точек.

Text	Переопределение текста.

Boundary	Переопределение границ для генерации сеток.

Node	Переопределение узлов КЭС.

Element	Переопределение элементов.

Material	Переопределение материалов.

Property	Переопределение свойств элементов.

Load	Переопределение нагрузок.

Constraint	Переопределение закреплений.

Function	Переопределение функций.

Color	>>	Изменение цвета составляющих конечноэлементной модели.

Coord Sys	Изменение цветов систем координат.

Point		Изменение цветов точек.

Curve	Изменение цветов кривых.

Surface	Изменение цветов поверхностей.

Volume	Изменение цветов объемных тел.

Text		Изменение цветов текста.

Boundary	Изменение цветов границ для генерации КЭС.

Node		Изменение цветов узлов КЭС.

Element	Изменение цветов конечных элементов.

Material	Изменение цветов материалов.

Property	Изменение цветов свойств элементов.

Load	Изменение цветов нагрузок.

Constraint	Изменение цветов закреплений.

Layer	>>	Установка соответствия между составляющими модели и различными слоями графического отображения.

Coord Sys	Установка принадлежности систем координат различным слоям.

Point	Установка принадлежности точек различным слоям.

Curve	Установка принадлежности кривых различным слоям.

Surface	Установка принадлежности поверхностей различным слоям.

Volume	Установка принадлежности объемных тел различным слоям.

Text	Установка принадлежности текстов различным слоям.

Boundary	Установка принадлежности границ различным слоям.

Node	Установка принадлежности узлов КЭС различным слоям.

Element	Установка принадлежности элементов различным слоям.

Material	Установка принадлежности материалов различным слоям.

Property	Установка принадлежности свойств различным слоям.

Load	Установка принадлежности нагрузок различным слоям.

Constraint	Установка принадлежности закреплений различным слоям.

Renumber	>>	Перенумерация составляющих модели.

Coord Sys	Перенумерация систем координат.

Node	Перенумерация узлов КЭС.

Element	Перенумерация элементов.

Material	Перенумерация материалов.

Property	Перенумерация свойств элементов.

Update	>>	Другие способы модификации составляющих модели.

CSys Definition Csys	Замена типа системы координат для указанного списка существующих систем координат с сохранением места их расположения.

Point Definition Csys	Выбор новой системы координат для указанного списка точек.

Surface Divisions	Изменение густоты разбиения геометрических поверхностей для их отображения на экране.

Node Definition Csys	Выбор новой системы координат для указанного списка узлов КЭС.

Output Csys	Выбор новой системы координат вывода результатов для указанного списка узлов КЭС.

Perm Constraint	Изменение условий закрепления (граничных условий) для указанного списка узлов.

Element Type	Изменение типа элементов путем выбора новых свойств.

Property ID	Выбор новых свойств для списка элементов (без смены их типа).

Material ID	Выбор нового материала для списка свойств.

Material Angle	Изменение угла ориентации свойств материала для указанного списка элементов.

Orientation	Изменение ориентации сечений для указанного списка балочных элементов (Bar, Beam, Curved Beam).

Offsets	Управление величиной сдвига узлов от нейтральной оси для указанного списка балочных элементов.

Releases	Управление степенями свободы в узлах для указанного списка балочных элементов.

Reverse	Смена направления нормали или переориентация первого ребра для указанных элементов.

Element Order	Преобразование элементов первого порядка в параболические и наоборот.

Midside Nodes	Изменение места расположения срединных узлов параболических элементов.

Split Quads	Разбиение четырехугольных элементов на треугольные.

Load Phase	Изменение фазовых углов для нагрузок.

Scale Load	Изменение величины нагрузки для указанного списка узлов или элементов.

## 1.6		Раздел List (список)

- Получение информации о различных составляющих геометрической или конечноэлементной модели в виде распечатки (списка).

Coord Sys	Список систем координат.

Point	Список геометрических точек.

Curve	Список кривых.

Surface	Список поверхностей.

Volume	Список объемных тел.

Text	Список текстов.

Boundary	Список границ для генерации КЭС.

Node	Список узлов КЭС.

Element	Список элементов.

Material	Список материалов.

Property	Список свойств элементов.

Load	Список нагрузок.

Constraint	Список закреплений.

Function	Список функций.

Variable	Список переменных.

Layers	Список графических слоев.

Output	>>	Распечатка имеющихся результатов расчета.

Query		Интерактивный просмотр результатов расчета в указанных узлах или элементах.

Unformatted	Упрощенная распечатка указанных результатов расчета в одну или три колонки.

Standard	Распечатка указанных результатов расчета в стандартном формате.

Use Format	Распечатка указанных результатов расчета в формате, заданном пользователем.

Format	Список заданных пользователем форматов для вывода результатов расчета.

Group	>>	Распечатка информации об указанных группах.

View	>>	Распечатка информации об указанных видах.

Model Info	>>	Распечатка обобщенной информации о текущей геометрической и конечноэлементной модели.

Destination	>>	Управление выводом распечаток (по умолчанию все распечатки выводятся на экран в окно сообщений).

## 1.7		Раздел Delete (удаление)

- Удаление различных составляющих геометрической или конечноэлементной модели.

Coord Sys	Удаление систем координат.

Point	Удаление геометрических точек.

Curve	Удаление кривых.

Surface	Удаление поверхностей.

Volume	Удаление объемных тел.

Text	Удаление текстов.

Boundary	Удаление границ для генерации КЭС.

Node	Удаление узлов КЭС.

Element	Удаление элементов.

Material	Удаление свойств материалов.

Property	Удаление свойств элементов.

Load	>>	Удаление нагрузок.

Set	Удаление вариантов нагружения.

Body	Удаление объемных нагрузок из активного варианта нагружения.

Nodal	Удаление узловых нагрузок из активного варианта нагружения.

Elemental	Удаление элементных нагрузок из активного варианта нагружения.

Constraint	>>	Удаление закреплений.

Set	Удаление вариантов закреплений.

Nodal	Удаление узловых граничных условий из активного варианта закреплений.

Equation	Удаление граничных условий, заданных уравнением, из активного варианта закреплений.

Function	Удаление функций.

Variable	Удаление переменных.

Layers	Удаление графических слоев.

Output	>>	Удаление результатов расчета.

Set	Удаление варианта расчета со всеми входящими в него результатами (векторами).

Vector	Удаление активного вектора из активного варианта расчета.

Entry	Удаление части активного вектора результатов расчета.

Format	Удаление форматов, организованных пользователем для вывода результатов расчета.

Group	Удаление групп.

View	Удаление видов.

Library	>>	Удаление данных, содержащихся в библиотеках.

Material	Удаление материала из библиотеки материалов.

Property	Удаление свойств элементов из библиотеки свойств.

Function	Удаление функций из соответствующей библиотеки.

View	Удаление видов из соответствующей библиотеки.

Format	Удаление форматов из соответствующей библиотеки.

## 1.8		Раздел Check (проверка)

- Контроль качества модели, измерение расстояний и углов, поиск и объединение совпадающих примитивов и другие контрольные функции.

Distance		Измерение расстояния между двумя указанными позициями.

Angles		Измерение угла между тремя позициями.

Measure Curves	Определение длины указанной кривой.

Coincident Points	Поиск и объединение совпадающих точек.

Coincident Curves	Поиск и объединение совпадающих кривых.

Coincident Nodes	Поиск и объединение совпадающих узлов.

Planar		Проверка принадлежности указанных узлов заданной плоскости, а также перенос на плоскость узлов, не лежащих в одной плоскости.

Coincident Elements	Поиск и устранение совпадающих элементов.

Distortion		Проверка формы элементов.

Normals		Контроль и управление нормалями к элементам.

Mass Properties	Расчет массы, центров тяжести и инерции.

Constraints		Проверка условий закрепления.

Sum Forces		Расчет суммарной силы и момента относительно заданной точки.

Compare Output	Сравнение между собой результатов из различных вариантов расчета.

## 1.9		Раздел Group (группирование)

- Формирование различных групп из составляющих модели и работа с ними.

Set		Создание или активизация группы, изменение названия группы.

Operations	>>	Операции с активной группой, формирование новых групп.

Evaluate	Определение всех примитивов в активной группе с учетом заданных правил и ограничений.

Evaluate Always	Если данная опция включена, то активная группа будет автоматически переопределяться всякий раз при ссылке на эту группу.

Automatic Add	Автоматическое добавление вновь создаваемых примитивов в указанные группы.

Copy	Копирование активной группы.

Condense	Копирование активной группы с использованием правил, основанных только на идентификационных номерах (ID) примитивов.

And	Создание новой группы путем пресечения двух существующих групп.

Or	Создание новой группы путем объединения двух существующих групп.

Exclusive Or	Создание новой группы из примитивов, не входящих одновременно в две указанные группы (объединение минус пересечение).

Not	Создание новой группы, которая включает в себя все примитивы, не входящие в состав активной группы.

Generate	Автоматическое создание новых групп путем сегментирования модели по заданным признакам.

Peel	Автоматическое создание новых групп путем формирования их из слоев объемных элементов.

Select Model	Автоматическое создание группы, включающей в себя всю модель.

Reset Rules	Удаление всех правил формирования из активной группы.

Layers	Определение графических слоев, из которых можно выбирать примитивы при формировании группы.

Clipping	>>	Определение и редактирование ограничивающих плоскостей и координат.

Coordinate	Задание ограничений в указанной системе координат.

Screen	Задание ограничивающих плоскостей, ориентированных по нормали к экрану.

Plane	Задание произвольной ограничивающей плоскости.

Volume	Задание шестигранного ограничивающего объема.

Reset Clip	Удаление ограничивающих плоскостей из активной группы.

Coord Sys	>>	Определение правил для отбора в активную группу систем координат.

ID	Отбор систем координат по их идентификатору.

Definition Csys	Отбор систем координат по идентификатору системы координат, относительно которой они были заданы.

Type	Отбор систем координат по их типу.

Point	>>	Определение правил для отбора в активную группу геометрических точек.

ID	Отбор точек по их идентификатору.

Definition CSys	Отбор точек по идентификатору системы координат, относительно которой они заданы.

on Curve	Отбор точек по идентификатору кривой, которой они принадлежат.

Curve	>>	Определение правил для отбора в активную группу кривых.

ID	Отбор кривых по их идентификатору.

using Point	Отбор кривых по идентификаторам принадлежащих им точек.

on Surface	Отбор кривых по идентификатору поверхности, которой они принадлежат.

Surface	>>	Определение правил для отбора в активную группу поверхностей.

ID	Отбор поверхностей по их идентификатору.

using Curve	Отбор поверхностей по идентификаторам принадлежащих им кривых.

on Volume	Отбор поверхностей по идентификаторам объемных тел, которым они принадлежат.

Volume	>>	Определение правил для отбора в активную группу объемных тел.

ID	Отбор объемных тел по их идентификатору.

using Surface	Отбор объемных тел по идентификаторам принадлежащих им поверхностей.

Text	>>	Определение правил для отбора в активную группу текстов.

ID	Отбор текстов по их идентификатору.

Boundary	>>	Определение правил для отбора в активную группу границ для генерации сетки.

ID	Отбор границ по их идентификатору.

using Curve	Отбор границ по идентификаторам принадлежащих им кривых.

Node	>>	Определение правил для отбора в активную группу узлов конечноэлементной сетки.

ID	Отбор узлов по их идентификатору.

Definition CSys	Отбор узлов по системе координат, в которой они были заданы.

Output CSys	Отбор узлов по системе координат для вывода результатов.

on Element	Отбор узлов по идентификаторам элементов, с которыми они связаны.

Element	>>	Определение правил для отбора в активную группу элементов.

ID	Отбор элементов по их идентификатору.

Material	Отбор элементов по свойствам материалов.

Property	Отбор элементов по их геометрическим свойствам.

Type		Отбор элементов по их типу.

using Node	Отбор элементов по идентификаторам узлов, с которыми они связаны.

Material	>>	Определение правил для отбора в активную группу свойств материалов.

ID	Отбор материалов по их идентификатору.

on Property	Отбор материалов по идентификаторам свойств элементов.

on Elements	Отбор материалов по идентификаторам элементов.

Type	Отбор материалов по их типу.

Property	>>	Определение правил для отбора в активную группу свойств элементов.

ID	Отбор свойств по их идентификатору.

on Elements	Отбор свойств по идентификаторам элементов.

Material	Отбор свойств по идентификаторам материалов.

Type	Отбор свойств по их типу.

Load	>>	Определение правил для отбора в активную группу нагрузок.

Nodal	Отбор нагрузок по номерам узлов, в которых они приложены.

Elemental	Отбор нагрузок по номерам элементов, в которых они приложены.

Constraint	>>	Определение правил для отбора в активную группу закреплений.

Nodal	Отбор закреплений по номерам узлов, в которых они приложены.

Equation	Отбор закреплений по уравнениям.

## 1.10	Раздел View (вид)

- Управление видами и настройка графических окон.

Redraw	Перерисовка модели.

Regenerate	Регенерация изображения.

Show	Выделение указанных примитивов.

All View	Если эта опция включена, то все выполняемые операции с изображением распространяются на все виды.

Activate	Управление отображением на экране существующих графических окон (видов).

New	Создание новых графических окон (видов).

Tile	Автоматическое расположение видов на экране таким образом, чтобы они не перекрывали друг друга.

Cascade	Автоматическое расположение видов на экране таким образом, чтобы каждый последующий вид перекрывал предыдущий.

Window	Изменение заголовков, рамок и цветового фона графических окон.

Layers	Управление графическими слоями и выбор их для отображения на экране.

Select	Выбор типа рисунка, управление методом отображения модели и данными для обработки результатов.

Options	Управление параметрами вида.

Animation	Управление скоростью и формой активной анимации.

Rotate		Поворот изображения модели относительно ее осей или осей экрана, выбор стандартных ориентаций.

Align By	>>	Дополнительные возможности для ориентации и центрирования вида.

Coord Sys	Вид по направлению оси Z (плоскость XY параллельна экрану).

Along Vector	Вид по направлению указанного вектора.

Workplane	Вид по нормали к рабочей плоскости.

Dynamic	Динамический сдвиг, масштабирование и поворот изображения.

Auto Scale	Автоматическое масштабирование изображения модели таким образом, чтобы она целиком помещалась в графическом окне.

Magnify	Увеличение или уменьшение масштаба изображения.

Zoom	Увеличение и центрирование изображения в соответствии с заданной прямоугольной площадкой.

UnZoom	Возврат к предыдущему масштабу изображения.

Center	Центрирование изображения относительно указанной позиции.

Pan	Сдвиг изображения в плоскости графического окна.

## 1.11	Раздел Help (справка)

- Получение справочной информации.

Index	Отображение списка основных разделов справочной информации.

Keyboard	Справочная информация по работе с клавиатурой.

Mouse	Справочная информация по работе с “мышью”.

Conventions	Основные соглашения.

Analysis	Справка по видам анализа.

Using the Help	Правила пользования справочной информацией.

About	Информация о программе.

# 2.	Команды недоступные из меню

- Перечисленные ниже команды можно выполнить только с помощью нажатия соответствующих комбинаций клавиш.

Ctrl+F10	Отображение предыдущего меню.

Alt+F10	Отображение предыдущей команды.

Ctrl+Q или Shift+F6	Вызов меню быстрого управления отображением примитивов и меток (View Quick Options).

Ctrl+F6	Перемещение верхнего графического окна в самый низ “стопки” окон.

Ctrl+Shift+F6	Перемещение нижнего графического окна из “стопки” окон наверх.

# 3.	Команды мнемонического меню

- Наиболее часто употребляемые команды системы сдублированы в строке мнемонического меню в виде кнопок с соответствующими изображениями. Мнемоническое меню выглядит следующим образом:

Назначение кнопок мнемонического меню:

Динамический сдвиг, масштабирование и поворот изображения.

Сдвиг изображения влево/вправо/вверх/вниз (10% - простое нажатие, 25% - с нажатой клавишей Shift, 50% - с нажатой клавишей Ctrl, 100% - с нажатой клавишей Alt)

± - переключение направлений вращения изображения; вращение вокруг осей X/Y/Z соответственно (простое нажатие - вращение относительно осей модели, с клавишей Shift - относительно осей экрана, с клавишей Ctrl - поворот на 90 относительно осей модели, с клавишей Alt - поворот на 90 относительно осей экрана)

Увеличение/уменьшение масштаба изображения (простое нажатие - 110%, с клавишей Shift - 150%, с клавишей Ctrl - 200%, с клавишей Alt - автомасштабирование)

Увеличение выбранной прямоугольной области.

Возврат к предыдущему масштабу изображения.

Центрирование изображения относительно указанного места.

Выбор типа рисунка, управление методом отображения модели и данными для обработки результатов (команда View Select).

Вызов меню быстрого управления отображением примитивов и меток (View Quick Options).

Активизация меню быстрого доступа (Quick Menu)

Активизация графических слоев для отображения.

Выбор метода фиксации места расположения графического курсора: фиксация выключена/фиксация по ближайшей точке рабочей плоскости/по ближайшей геометрической точке/по ближайшему узлу КЭС.

Копирование изображения в ячейку обмена информацией (clipboard).

Печать.

# 4.	Команды меню быстрого доступа

- Меню быстрого доступа можно вызвать в любой момент либо по нажатию соответствующей кнопки мнемонического меню, либо нажатием правой кнопки “мыши”.

Cancel				Отмена текущего диалогового меню или команды.

Snap To		Управление методом фиксации расположения графического курсора, а также управление параметрами рабочей плоскости.

Screen		Фиксация по ближайшей точке экрана (фиксация выключена).

Grid		Фиксация по ближайшей точке рабочей плоскости.

Point		Фиксация по ближайшей геометрической точке.

Node		Фиксация по ближайшему узлу КЭС.

Select	>>	Ограничения на выбор координат.

All	Выбирать все (X, Y и Z) координаты.

X	Выбирать только координату X.

Y	Выбирать только координату Y.

Z	Выбирать только координату Z.

XY	Выбирать только координаты X и Y.

YZ	Выбирать только координаты Y и Z.

ZX	Выбирать только координаты Z и X.

Workplane	Размещение и ориентация в пространстве рабочей плоскости.

Equations	Ввод уравнения.

Position	Включение/выключение окна с указанием текущих координат графического курсора.

Model Data	Выбор нагрузок, ограничений и групп для отображения в активном окне.

Post Data	Выбор результатов расчета для обработки и отображения в активном окне.

XY Data	Выбор результатов расчета для рисования графиков в активном окне.

# Приложение A
	Библиотека конечных элементов системы 	MSC/NASTRAN for Windows

В настоящем приложении даны краткие сведения о библиотеке конечных элементов в системы МSC/NASTRAN for Windows. Здесь описана геометрия каждого из элементов, возможные виды их нагружения, свойства, присущие этим элементам, а также области их применения.

## A.1		Одномерные элементы

Одномерными элементами называются элементы, связывающие между собой два узла конечноэлементной сетки. Различные типы таких элементов используют для моделирования соответствующих им типов конструкций.

### A.1.1	Стержневой элемент типа ROD

Описание

Одноосный элемент, работающий только на растяжение, сжатие и кручение. Не работает на изгиб, сдвиг не учитывается.

Применение

Обычно используется для расчета элементов ферм и рам, не подверженных изгибу.

Форма

Линия, соединяющая два узла.

Система координат элемента

Ось Х элемента направлена из первого узла ко второму.

Свойства

Площадь поперечного сечения, полярный момент инерции, коэффициент для расчета напряжений от кручения, неконструкционная масса на единицу длины.

### A.1.2	Элемент трубы типа TUBE

Описание

Элементы трубы являются разновидностью стержневых элементов с поперечным сечением в виде трубы. Это также одноосный элемент, работающий только на растяжение, сжатие и кручение.

Применение

Часто используется для моделировании конструкций, состоящих из труб. Также используется в большинстве приемлемых способов описания свойств для стержневых элементов имеющих трубчатое сечение.

Форма

Линия, соединяющая два узла.

Система координат

Ось Х элемента направлена из первого узла ко второму.

Свойства.

Внутренний диаметр, наружный диаметр, неконструкционная масса на единицу длины.

### A.1.3	Криволинейный элемент трубы типа CURVED TUBE

Описание

Другой тип элемента трубы. Этот элемент криволинейный. Нейтральная ось представляет собой дугу (а не линию) соединяющую узлы. Вместо этого элемента можно пользоваться множеством прямолинейных элементов трубы, размещая их по дуге, описывающей нейтральную линию.

Применение

Моделирование изогнутых частей и колен трубчатых конструкций.

Форма

Дуга, соединяющая два узла.

Система координат

Совпадает с системой координат балочных и криволинейных балочных элементов типа BEAM/CURVED BEAM. Элемент искривлен в плоскости XY элемента, а вектор радиуса направлен к третьей точке, другими словами - в направления вектора ориентации (см. рисунок в разделе, описывающем криволинейную балку типа CURVED BEAM).

Свойства

Внешний диаметр, внутренний диаметр, неконструкционная масса на единицу длины.

Примечания

В отличии от балочных элементов типа BEAM не имеет возможностей сдвига нейтральной оси от узлов, задания точек на сечении для расчета напряжений, а также управления степенями свободы для моделирования шарнирных соединений.

### A.1.4	Балочный элемент типа BAR

Описание

Одноосный элемент, работающий на растяжение, сжатие, кручение и изгиб. Вместо этого элемента часто используется обобщенный балочный элемент типа BEAM. Рисунок в конце этого раздела иллюстрирует свойства элементов обоих этих типов.

Применение

Используется при моделировании большинства балочных и рамных конструкций.

Форма

Линия, соединяющая два узла. Для размещения в пространстве оси Y элемента задается дополнительный третий узел.

Система координат

Ось Х элемента направлена из первого узла ко второму. Ось Y располагается перпендикулярно оси Х и лежит в плоскости, определяемой первым, вторым и дополнительным третьим узлом (или вектором ориентации). Ось Z определяется как векторное произведение осей X и Y элемента.

Свойства

Площадь поперечного сечения, моменты инерции (I1, I2, I12), полярный момент инерции, факторы сдвига в соответствующих плоскостях, неконструкционная масса на единицу длины, точки на поперечном сечении для расчета напряжений. Все свойства считаются постоянными для всего элемента.

Примечания.

Более подробное описание понятий управления степенями свободы для моделирования шарниров, сдвига нейтральной оси и задания точек на сечении для расчета напряжений дано в следующем разделе.

### A.1.5	Балочный элемент типа BEAM

Описание

Одноосный элемент работающий на растяжение, сжатие, кручение и изгиб. Этот элемент может иметь переменное сечение, то есть для каждого конца элемента можно задавать различные свойства.

Применение

Используется для моделирования рамных/балочных конструкций.

Форма

Линия, соединяющая два узла. Для размещения в пространстве оси Y элемента задается дополнительный третий узел.

Система координат

Ось Х элемента направлена из первого узла ко второму. Ось Y располагается перпендикулярно оси Х и лежит в плоскости, определяемой первым, вторым и дополнительным третьим узлом (или вектором ориентации). Ось Z определяется как векторное произведение осей X и Y элемента.

Свойства

Площадь поперечного сечения, моменты инерции (I1, I2, I12), полярный момент инерции, факторы сдвига в соответствующих плоскостях, неконструкционная масса на единицу длины, точки на поперечном сечении для расчета напряжений. Если элемент имеет переменное сечение, то можно задать разные свойства для каждого из его концов.

Примечания

В элементах типа BEAM и BAR можно управлять степенями свободы в узлах элемента, например, для моделирования различного типа шарнирных соединений. Достигается это путем освобождения соответствующих степеней свободы с помощью команды MODIFY UPDATE RELEASES. Так, например, освобождение степени свободы 4 (поворот вокруг оси X элемента) в каком-либо узле приведет к тому, что момент кручения не будет передаваться через этот узел

Векторы сдвига (задаются с помощью команды MODIFY UPDATE OFFSETS) смещают нейтральную ось от узлов в указанном направлении на заданное расстояние. Если смещение не задано (по умолчанию), то нейтральная ось располагается непосредственно между узлами. Сдвиг нейтральной оси не влияет на ориентацию элемента в пространстве поскольку она определятся относительно узлов конечноэлементной.

Точки на сечении для расчета напряжений задаются по усмотрению пользователя в плоскости YZ системы координат элемента.

Задание моментов инерции для элементов типа BEAM и BAR иногда может привести к ошибке. Дело в том, что в MSC/NASTRAN момент инерции I1 является моментом инерции относительно оси Z элемента. Это момент инерции в плоскости 1 (см. рисунок выше). Соответственно, I2 - это момент инерции в плоскости 2 относительно оси Y элемента.

### A.1.6	Элемент криволинейной балки типа Curved Beam

Описание

Разновидность элемента типа BEAM. Этот элемент криволинейный. Нейтральная ось представляет собой дугу (а не линию) соединяющую узлы. Вместо этого элемента можно пользоваться множеством прямолинейных элементов типа BEAM, размещая их по дуге, описывающей нейтральную линию.

Применение

Моделирование изгибов и колен трубопроводов, а также других криволинейных элементов балочных систем.

Форма

Дуга, соединяющая два узла.

Система координат

Аналогична системе координат элемента типа BEAM. Элемент искривлен в плоскости XY элемента, а вектор радиуса направлен к третьей точке, другими словами - в направления вектора ориентации.

Свойства

Радиус изгиба, площадь поперечного сечения, моменты инерции (I1, I2, I12), полярный момент инерции, факторы сдвига в соответствующих плоскостях, неконструкционная масса на единицу длины, точки на поперечном сечении для расчета напряжений.

Примечания

Правила задания сдвигов нейтральной оси и точек на сечении для расчета напряжений идентичны правилам для элемента типа BEAM. Обратите внимание, что управление степенями свободы в узлах (RELEASES) не доступно для этого типа элемента.

### A.1.7	Упругий элемент типа Spring

Описание

Элемент, сочетающий в себе упругий (пружина) и демпфирующий элементы. Может работать на растяжение (сжатие) и кручение. Для других случаев предусмотрен альтернативный вариант этого элемента, который описан в следующем разделе.

Применение

Используется для моделирования элементов конструкции, которые работают или только на растяжение (сжатие), или только на кручение.

Форма

Линия, соединяющая два узла.

Система координат

Ось Х элемента направлена из первого узла ко второму.

Свойства

Жесткость, коэффициент демпфирования.

### A.1.8	Упругий элемент типа DOF SPRING

Описание

Элемент, сочетающий в себе упругий (пружина) и демпфирующий элементы. Этот элемент соединяет любую выбранную (из шести) степень свободы в первом узле с любой степенью свободы во втором узле.

Применение

Используется для соединения двух степеней свободы с заданной жесткостью. В зависимости от соединяемых степеней свободы и расположения узлов в пространстве с помощью такого элемента можно моделировать как части конструкции работающие только на растяжение-сжатие, так и более сложные ее компоненты.

Форма

Соединяет два узла. В MSC/NASTRAN for Windows изображается в виде линии, но на самом деле является более сложным элементом и находится в зависимости от соединяемых степеней свободы.

Система координат

Определяется узловыми степенями свободы.

Свойства

Степень свободы (для каждого из узлов), жесткость, коэффициент демпфирования.

### A.1.9	Контактный элемент типа GAP

Описание

Элемент для нелинейного анализа (большие перемещения), который может иметь различные жесткости для моделирования работы на растяжение, сжатие и сдвиг.

Применение

Используется в контактных задачах для моделирования зазоров (сближение контактирующих поверхностей) и мест, где зазоры могут появиться (расхождение контактирующих поверхностей). Кроме того, в определенных пределах может моделировать скольжение контактирующих поверхностей относительно друг друга (более подробную информацию об этом элементе можно найти в полной документации по системе MSC/NASTRAN).

Форма

Линия, соединяющая два узла.

Система координат

Ось Х элемента направлена из первого узла ко второму. Ось Y располагается перпендикулярно оси Х и лежит в плоскости, определяемой первым, вторым и дополнительным третьим узлом (или вектором ориентации). Ось Z определяется как векторное произведение осей X и Y элемента.

Свойства

Величина начального зазора, жесткость на сжатие, жесткость на растяжение, поперечная жесткость при закрытом зазоре, коэффициенты трения по осям Y и Z, предварительная нагрузка.

### A.1.10	Графический элемент типа PLOT ONLY

Описание

Этот элемент не предназначен для моделирования элементов конструкции. Он не обладает жесткостью и массой. Применяется только в графических целях.

Применение

Используется для графического представления частей конструкции, которые не будут подвергаться анализу, но могут помочь в визуализации модели.

Форма

Линия, соединяющая два узла.

Система координат

Отсутствует.

Свойства

Не имеет.

### A.1.11	Контактный элемент типа SLIDE LINE

Описание

Контактный элемент, позволяющий задавать в качестве исходных данных параметры трения и жесткости между поверхностями в зоне контакта. Для определения контактирующих поверхностей с помощью элементов этого типа задаются наборы главных (master) и зависимых (slave) узлов.

Применение

Моделирование взаимодействия между контактирующими (со скольжением) поверхностями двух деформируемых тел.

Форма

Изображается в виде линии между главными и зависимыми узлами.

Система координат

Отсутствует. Все связано с системой координат узлов.

Свойства

Ширина контактирующих поверхностей, масштабный множитель жесткости, жесткость контакта без скольжения и статический коэффициент трения.

## A.2		Плоские элементы

Плоские элементы используются для моделирования мембран, оболочечных конструкций и пластин. Все они сходны по принципам построения и порядку нумерации узлов в элементе. Простейшими типами таких элементов являются треугольный элемент с тремя узлами и четырехугольный элемент с четырьмя узлами. Кроме того имеются более сложные шестиузловые "параболические" треугольники и восьмиузловые "параболические" четырехугольники.

Обычно нагрузки для плоских элементов прикладываются к грани 1 (она обозначена символом F1 на приведенном ниже рисунке). В этом случае положительное направление давления совпадает с направлением нормали к элементу, которая определяется по правилу правой руки. И наоборот, если давление приложено к грани 2, то положительное его направление противоположно направлению нормали. Таким образом, положительное давление на грань 1 эквивалентно отрицательному давлению на грань 2.

При моделировании конструкций с помощью плоских элементов рекомендуется стремиться к тому, чтобы их форма приближалась к равносторонним треугольникам или четырехугольникам. В этом случае полученные результаты будут наиболее точными.

### A.2.1	Элемент SHEAR PANEL (сдвиговая панель)

Описание

Плоский элемент который воспринимает только сдвиговые усилия - тангенциальные силы, приложенные к граням элемента. Этот элемент может воспринимать также и нормальные силы, для учета которых используются коэффициенты эффективности.

Применение

Используется для моделирования конструкций, содержащих очень тонкие упругие листы, которые обычно подкрепляются дополнительными жесткостями.

Форма

4-х узловой четырехугольник.

Система координат

Система координат элемента показана на рисунке выше.

Свойства

Толщина, неконструкционная масса на единицу площади, коэффициенты эффективности.

### A.2.2	Мембранный элемент типа MEMBRANE

Описание

Плоский элемент, который воспринимает нагрузки, действующие в плоскости элемента.

Применение

Используется для моделирования очень тонких упругих листов.

Форма

Плоский трехузловой или шестиузловой треугольник, четырехузловой или восьмиузловой четырехугольник.

Система координат

Система координат элемента показана на рисунке выше. Установка нужного направления свойств материала осуществляется путем поворота оси ориентации материала Хm.

Свойства

Толщина, неконструкционная масса на единицу площади.

### A.2.3	Изгибный элемент типа BENDING

Описание

Плоский элемент, воспринимающий только изгибающие нагрузки.

Применение

Используется для моделирования пластин, работающих только на изгиб.

Форма

Плоский трехузловой или шестиузловой треугольник, четырехузловой или восьмиузловой четырехугольник.

Система координат

Система координат элемента показана на рисунке выше. Установка нужного направления свойств материала осуществляется путем поворота оси ориентации материала Хm.

Свойства

Толщина, неконструкционная масса на единицу площади, параметр изгибной жесткости, расстояние от нейтральной линии до верхнего и нижнего волокон для расчета напряжений.

### A.2.4	Универсальный оболочечный элемент типа PLATE

Описание

Комбинированный плоский оболочечный элемент. Этот элемент может воспринимать мембранную, сдвиговую и изгибную нагрузку.

Применение

Любые конструкции, состоящие из тонких пластин или оболочек.

Форма

Плоский трехузловой или шестиузловой треугольник, четырехузловой или восьмиузловой четырехугольник.

Система координат

Система координат элемента показана на рисунке выше. Установка нужного направления свойств материала осуществляется путем поворота оси ориентации материала Хm.

Свойства

Толщина (как средняя по элементу, так и различная в каждом узле), неконструкционная масса на единицу площади, параметр изгибной жесткости, отношение толщины поперечного сдвига к толщине мембраны, изгибные, сдвиговые и мембранные свойства материала (в большинстве случаев одинаковы), расстояние от нейтральной линии до верхнего и нижнего волокон для расчета напряжений.

Примечания

В случае переменной толщины в каждом узле элемента можно задавать различную толщину оболочки. Но можно использовать и более простой вариант - вводить усредненную толщину элемента.

### A.2.5	Слоистый элемент типа LAMINATE

Описание

Подобен элементу типа PLATE, за исключением того что этот элемент состоит из одного или нескольких слоев (layers). Каждый из слоев может иметь свои свойства материала. MSC/NASTRAN for Windows допускает использование элементов, включающих в себя до 45 слоев.

Применение

Обычно используется для моделирования многослойных композитных оболочек.

Форма

Плоский трехузловой или шестиузловой треугольник, четырехузловой или восьмиузловой четырехугольник.

Система координат

Система координат элемента аналогична элементам типа PLATE. Установка нужного направления свойств материала осуществляется путем поворота оси ориентации свойств материала Хm. Кроме того, оси ориентации свойств материала для каждого из слоев могут быть повернуты в плоскости XY элемента на разные углы.

Свойства

Для каждого слоя задаются: материал, угол ориентации свойств материала и толщина слоя. Помимо этого вводятся общие данные: расстояние от нейтральной плоскости до нижней поверхности, неконструкционная масса на единицу площади, допустимый сдвиг между слоями и теория разрушения.

### A.2.6	Плоско-деформируемый элемент типа PLANE STRAIN

Описание

Это двухосный плоский элемент. С его помощью формируются двумерные модели конструкций, которые работают одинаково в каждом своем поперечном сечении (условие плоских деформаций), и, таким образом, пространственная задача сводится к плоской.

Применение

Моделирование толстостенных объемных тел с постоянным поперечным сечением.

Форма

Элемент изображается на экране в виде плоскости, но на самом деле описывает поперечное сечение объемного тела. Использование треугольников при разбиении сечения эквивалентно использованию объемных элементов типа пятигранной призмы, четырехугольные плоские элементы соответствуют объемным элементам типа шестигранной призмы. При разбиении плоских сечений можно использовать трехузловые или шестиузловые треугольники, а также четырехузловые или восьмиузловые четырехугольники.

Система координат

Система координат элемента аналогична элементам типа PLATE. Установка нужного направления свойств материала осуществляется путем поворота оси ориентации свойств материала Хm.

Свойства

Толщина и расстояние от нейтральной линии до верхнего и нижнего волокон (обычно не используется), неконструкционная масса на единицу площади.

## A.3		Объемные элементы

Все элементы этого типа используются при формировании трехмерных моделей объемных конструкций. Все элементы этого типа обеспечивают получение очень подробных и точных результатов расчета, но, в свою очередь, требуют больших затрат времени и усилий при моделировании и анализе модели.

### A.3.1	Осесимметричный элемент

Описание

Осесимметричный элемент представляет собой двумерный элемент для моделирования сечений объемных осесимметричных тел вращения.

Осесимметричные элементы могут быть сгенерированы в плоскостях XY или XZ базовой системы координат, поскольку в препроцессоре предусмотрена возможность автоматического приведения модели в нужную для правильного решения плоскость (в MSC/NASTRAN for Windows это плоскость XZ).

Примечание

В процессоре системы для решения осесимметричных задач используются только параболические треугольные элементы с узлами на серединах сторон, но пользователь может применять при генерации сетки и любые другие показанные выше элементы, поскольку препроцессор перед выполнением анализа автоматически преобразовывает их в элементы нужного типа.

Применение

Моделирование осесимметричных объемных тел с осесимметричными закреплениями и нагрузками.

Форма

Элементы изображаются в виде плоскости, но на самом деле представляют собой осессимметричные кольца. Трех- или шестиузловые треугольники, четырех- или восьмиузловые четырехугольники.

Система координат

См. рисунок выше (в этом разделе). Для задания ориентации свойств материала используется угол поворота оси Хm. Обратите внимание на различие в отсчете углов для осесимметричных и оболочечных элементов. В случае осесимметричной задачи углы отсчитываются относительно глобальной (базовой) системы координат, а не от первой грани элемента, как это было в случае оболочечных элементов.

Свойства

Отсутствуют.

### A.3.2	Объемный элемент типа SOLID

Описание

Трехмерный объемный элемент.

Применение

Моделирование любых трехмерных конструкций.

Форма

Четырехузловой тетраэдр, шестиузловая пятигранная призма, восьмиузловой гексаэдр, десятиузловой тетраэдр, пятнадцатиузловая пятигранная призма и двадцатиузловой гексаэдр.

Система координат

Может быть привязана к каким-либо узлам или приводиться в соответствие с глобальной (базовой) системой координат.

Свойства

Оси ориентации свойств материала, порядок интегрирования.

Примечание

Для задания нагрузки в виде давления необходимо указывать номер грани элемента. На рисунках, которые приведены в этом разделе, показана нумерация граней для всех разновидностей элементов типа SOLID. Обозначены номера символами от F1 до F6, которые обведены окружностями. Положительное давление всегда считается направленным к центру элемента.

## A.4		Другие элементы

Эта категория элементов позволяет задавать сосредоточенные массы, жесткие связи и жесткости в общем виде (матрицы жесткости).

### A.4.1	Элемент типа MASS

Описание

Обобщенный трехмерный массовый и/или инерционный элемент, который размещается в узле конечноэлементной сетки. Центр масс может быть сдвинут относительно узла. Более общей формой этого элемента является элемент типа MASS MATRIX (матрица масс).

Применение

Используется для моделирования частей конструкций обладающих массой, но не имеющих жесткости.

Форма

Точка, соединенная с одним из узлов сетки.

Система координат

Согласуется с указанной системой координат.

Свойства

Масса, моменты инерции (Ixx, Iyy, Izz, Ixy, Iyz, Izx), сдвиг центра масс относительно узла.

### A.4.2	Элемент типа MASS MATRIX

Описание

Обобщенный трехмерный массовый и/или инерционный элемент. Массовые и инерционные свойства записываются в виде матрицы масс размером 6х6. В большинстве случаев проще использовать элемент типа MASS.

Применение

Используется для моделирования частей конструкций обладающих массой, но не имеющих жесткости.

Форма

Точка, соединенная с одним из узлов сетки.

Система координат

Согласуется с указанной системой координат.

Свойства

Верхняя треугольная часть матрицы масс размерностью 6х6.

### A.4.3	Жесткий элемент типа RIGID

Описание

Представляет собой жесткую связь между выбранным главным узлом и одним или несколькими другими узлами. MSC/NASTRAN for Windows допускает использование не более 12 дополнительных узлов в одном элементе.

Применение

Моделирование связей, которые являются очень жесткими по сравнению с остальными элементами конструкции. Используется также для соединения между собой элементов, имеющих различное количество степеней свободы в узле.

Форма

Один главный узел, соединенный с дополнительными узлами (от 1 до 12).

Система координат

Система координат отсутствует. Работа элемента связана с заданными узловыми степенями свободы.

Свойства

Отсутствуют.

### A.4.4	Элемент типа STIFFNESS MATRIX

Описание

Обобщенный жесткостной элемент. Элемент этого типа задается в виде матрицы жесткости размерностью 6х6, которая может быть симметрично приложена (расширена до размера 12х12) к двум узлам сетки.

Применение

Моделирование связей необходимой жесткости между двумя узлами в случае, если эти связи не могут быть адекватно смоделированы с помощью элементов других типов.

Форма

Изображается линией. На самом деле конкретной формы не имеет.

Система координат

Зависит от числа степеней свободы в узле.

Свойства

Верхняя треугольная часть матрицы жесткости размерностью 6х6.

# Приложение B
Некоторые временные характеристики выполнения анализа в  системе MSC/NASTRAN for Windows

В настоящем приложении приведено несколько примеров различных конечноэлементных моделей с указанием их основных характеристик. Ниже, в таблице 1, дано время, затраченное на решение этих задач на базе различной вычислительной техники и разных версий системы MSC/NASTRAN for Windows.

|  | Задний мост автомобиля: 2657 узлов, 2644 оболочечных элемента, 15936 степеней свободы. |
| --- | --- |
|  | Диск колеса: 6577 узлов, 7360 оболочечных элементов, 39462 степени свободы. |
|  | Вентилятор: 1744 узла, 1448 оболочечных элементов, 112 объемных элементов, 9792 степени свободы. |
|  | Вилка: 3583 узла, 2335 гексаэдров, 10461 степень свободы. |
|  | Ступица: 3405 узлов, 12070 тетраэдров, 9907 степеней свободы. |

Таблица 1

| Модель | Компьютер | Статическая задача |  |  | 10 собственных частот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вер. 1.0 | Вер. 2.0 | Вер. 1.0 |  | Вер. 2.0 |
| Задний мост | 486, 66 МГц, 16 Мб | 7740 сек. | 524 сек. | 2820 сек. |  | 1805 сек. |
| Задний мост | Pentium, 90 МГц, 32 Мб | 440 сек. | 258 сек. | 1177 сек. |  | 1025 сек. |
| Вентилятор | Pentium, 90 МГц, 32 Мб | 201 сек. | 141 сек. | 841 сек. |  | 740 сек. |
| Диск колеса | Pentium, 90 МГц, 32 Мб | 1 ч. 56 м. | 1 ч. 47 м. | 6 ч. 51 м. |  | 5 ч. 58 м. |
| Вилка | 486, 66 МГц, 16 Мб | 4620 сек. | 635 сек. | 3570 сек. |  | 1440 сек. |
| Вилка | Pentium, 90 МГц, 32 Мб | 581 сек. | 367 сек. | 1073 сек. |  | 876 сек. |
| Ступица | Pentium, 90 МГц, 32 Мб | 840 сек. | 502 сек. | 1110 сек. |  | 990 сек. |

В таблице 2 показана зависимость скорости решения задачи от объема оперативной памяти компьютера. Сведения даны по времени решения статической задачи на компьютере с процессором Pentium 90 Мгц. Конечноэлементная модель включала в себя 8807 узлов (43820 степеней свободы), 6 стержневых элементов типа ROD, 109 балочных элементов типа BEAM, 612 оболочечных треугольных элементов, 7449 оболочечных четырехугольных элементов и 4 гексаэдра.

Таблица 2

| Оперативная память (Мб) | Время решения (сек.) |
| --- | --- |
| 16 20 24 32 48 64 | 4494 1520 846 814 764 724 |